采购需求书

- 项目名称

南方医科大学中西医结合医院12号楼输血科杂物电梯采购安装项目

- 项目需求（以下内容仅为参考，具体事宜可以与招标办人员沟通）

（一）项目内容：

| 采购标的 | 数量（单位） | 预算(元) |
| --- | --- | --- |
| 南方医科大学中西医结合医院12号楼输血科杂物电梯采购安装项目 | 一台 |  |

- 项目背景：12号楼由于实际使用需要，三层输血科采购安装一台杂物电梯。

（三）  电梯主要规格

| 序号 | 电梯 | 井道尺寸 (宽×深) | 轿厢尺寸 (宽×深×高) | 载量 kg | 速度 m/s | 层/站/门 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂物电梯（窗口式） | 800*1000 | 500*500*800 | 100 | 0.4 | 2/2/2 | 1 |

- 备注：包含设备费、运输费、安装费、验收费、壹年质保费及井道改建、装饰。

- （四）施工工期：

- 设备生产周期为30个日历天、安装15天、井道改造及装饰30天。

- 质量保证：

- 1、产品执行《特种设备安全法》、TSGT7006-2012《电梯监督检验和定期              检验规则-杂物电梯》（含1、2、3号修改单）、GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》等标准。

2、全电脑微机控制

采用微机控制系统全数字化操作，全面提升系统响应速度与可靠性，为电梯运行提供更平稳、安全的通道；先进的串行通讯技术，极大的减少了井道布线和随行电缆的数量，减少电梯的安装工作量，从而缩短安装工期。

3、外呼操纵盘MO系列

面板采用304不锈钢1.2mm拉丝材质制作，按钮采用通力圆按钮，蓝光饰也是采用拉丝不锈钢，按钮可点击10万次，显示板采用最先进的蓝光液晶显示屏，屏幕特别清楚，而且故障代码，开门显示，检修显示等所有代码都会在这块显示屏中显示出来。

4、双安全钳

电梯运行保证安全至关重要。电梯运行安全，除了电气控制系统的正常保护外，还有安全部件的层层保障。安全部件主要有安全钳、限速器、缓冲器、门锁、轿厢上行超速保护装置，以及绳头组合等等。

限速器在限速器动作触发下，能够使运行中的轿厢或对重制停在导轨上，并保持静止状态的机械安全装置。

- 5、主要参数

- 载 重 量：100kg

2、层    站：2层2站2门

3、速    度：0.4m/s

4、数    量：1 台。

5、控制形式：微机板控制。

6、轿厢内尺寸：宽500（mm）×深500(mm) ×高 800（mm）。

7、轿厢开门宽度： 500（mm）；轿厢门口高度：800（mm）。

8、厅门开门方式：上下垂直中分门。

9、轿厢入口形式：单通式

10、电梯停靠层站：3F-4F；。

11、楼层高度： 3F :4.3（m）4F : 4.3（m）

12、机房形式：维修人员不可进去机房。

13、井道尺寸：宽 800(mm)×深 1000（mm）

14、电梯井道下方不存在人员可进入的空间。

15、外呼召唤箱：不锈钢面板，液晶显示屏。

16、轿顶装饰： 发纹不锈钢

17、轿壁装饰： 发纹不锈钢

6、杂物电梯标准功能表

| 序号 | 功 能 名 称 | 序号 | 功 能 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全集选功能 | 16 | 检修操纵运行功能 |
| 2 | 安全回路保护 | 17 | 外呼蜂鸣器提醒 |
| 3 | 开门区保护 | 18 | 层楼显示任意设置功能 |
| 4 | 锁梯服务 | 19 | 下限位保护功能 |
| 5 | 本层顺向外呼按钮开门 | 20 | 门锁安全保护 |
| 6 | 自动平层功能 | 21 | 下极限保护功能 |
| 7 | 上限位保护功能 | 22 | 供电电源断错相保护 |
| 8 | 上极限保护功能 | 23 | 接触器不释放保护 |
| 9 | 直接停靠功能 | 24 | 缓冲器安全保护 |
| 10 | 到站钟 | 25 | 5秒没有离开平层保护 |
| 11 | 曳引机防堵转功能 | 26 | 厅门开门保护 |
| 12 | 运行中门锁断开安全保护功能 | 27 | 机房检修门保护 |
| 13 | 轿门开门保护 | 28 | 防冲顶保护 |
| 14 | 到站手动开门功能 | 29 | 防冲底保护 |
| 15 | 关门故障自动保护 | 30 | 超速保护 |

- （六）商务要求：

1、交货地点：南方医科大学中西医结合医院12号楼

2、售后服务：

（1）产品经政府主管部门验收合格之日起，成交供应商须提供各产品在其质保期内质保服务，所配送的产品保质期按生产厂家的标准执行，但不得少于1年，费用包含在本项目报价内。

（2）在质量保质期内，如产品非因采购人的人为原因而出现质量问题，成交供应商承诺全额包换或退换（3个工作日内完成）、包正常使用，费用包含在本项目报价内。如确属采购人的人为原因损坏，亦须无条件更换或维修，并确保正常使用，但采购人应给予合理费用补偿成交供应商的成本。

（3）在供货服务期内，如出现采购人的需求科室对供货、服务等投诉问题，经调查属实，将追究成交供应商的责任。

（4）支付方式：详见合同。

- 3、其他要求：

1.所购入的货物必须是全新（原装）正品，表面无划伤，无碰撞，其技术规格、标准必须符合甲方需求和国家有关标准。

2.所供商品必须符合国家行业生产及经营标准，货真价实，均能提供相应批次的合格检验证明。

3.投标货物必须各项技术指标完全符合国家有关标准及产品出厂标准。

四、合同模板：

甲方（采购人）：南方医科大学中西医结合医院

地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院

法人代表：

电话：

乙方（中选人）：

地址：

法人代表：

电话：

一、合同标的

乙方按照本合同约定及用户需求，为甲方12号楼输血科采购安装1台杂物电梯，包括设备供应、运输、安装、调试、质保及井道改造及装饰等工作，确保杂物电梯符合相关验收要求。

二、合同价款及支付方式

（一）本合同总价款为人民币XXXX元整(大写：XXXX)。

（二）付款方式：

1．签订合同三天内甲方支付合同总价的30%作为排产款。

2.电梯设备出厂前，支付合同总价的60%作为提货款。

3.电梯安装完毕经双方验收合格、乙方办理电梯特种设备许可证及所有证件后，甲方支付合同总价的10%余款。

（三）履约保证金：乙方应在合同签订后5个工作日内，向甲方缴纳合同总价款5%（即人民币XXX元，大写：XXX元整）作为履约保证金。若乙方完全履行本合同义务，质保期内无质量问题，甲方无息退还履约保证金。

三、交货及安装时间

（一）乙方应在合同签订后5日内将设备运抵甲方指定地点，并在10日内完成设备的安装、调试工作。

（二）如因不可抗力或甲方原因导致交货、安装时间延误，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的交货、安装时间。

四、质量标准及验收

（一）设备质量应符合国家相关标准及本合同约定的参数要求。

（二）设备安装调试完成后，乙方应向甲方提供检测达标报告。甲方在收到报告后15日内组织验收，验收合格的，双方签署验收合格文件；验收不合格的，乙方应在7日内免费进行整改，直至验收合格。

五、质保期​

（一）本项目质保期为设备验收合格之日起至少一年。质保期内，乙方免费负责设备的维修、保养及零部件更换（因甲方使用不当造成的损坏除外）。

（二）设备出现故障时，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应，并在48小时内到达现场进行维修，确保设备正常运行。

六、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1、甲方有权对乙方的设备供应、安装调试过程进行监督检查。

2、甲方应按合同约定向乙方支付合同价款。

3、甲方应为乙方提供设备安装所需的必要条件和协助。

（二）乙方权利义务

1、乙方有权按照合同约定收取合同价款。

2、乙方应按合同约定的时间、质量标准完成设备供应、安装调试工作。

3、乙方应保证所提供的设备及服务不存在任何权利瑕疵和质量问题，如因设备质量问题或安装调试不当给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

七、违约责任

（一）若甲方未按合同约定支付合同价款，每逾期一日，应按照未支付金额的0.5‰向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

（二）若乙方未按合同约定的时间完成设备供应、安装调试工作，每逾期一日，应按照合同总价款的0.5‰向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

（三）若设备验收不合格，乙方未在规定时间内整改合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的5%向甲方支付违约金，同时赔偿甲方因此造成的损失。

八、不可抗力

不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应在不可抗力事件发生后的24小时内尽快向对方通报理由，并在7个工作日内提供由相关政府部门或权威机构出具的相应证明。在提供相应证明后，根据不可抗力的影响，可允许延期履行、部分履行或不履行合同，并可根据实际情况部分或全部免于承担违约责任。

九、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款

（一）本合同一式陆份，其中甲方肆份，乙方贰份，由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力。

（二）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人或委托代理人（签字）：____________

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：__________________

法定代表人或委托代理人（签字）：____________

签订日期：______年____月____日