采购需求书

- 项目名称

南方医科大学中西医结合医院国家中医药适宜技术研究推广中心采购安装床帘项目

- 参选人资格

参选人必须具备国内独立法人资格，持有合法的企业法人营业执照；

- 项目需求（以下内容仅为参考，具体事宜可以与招标办人员沟通）

- 项目内容：

| 产品名称 | 单位 | 宽 | 高 | 数量/套 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用隔帘 | 米 | 6.6 | 2.4 | 54 | 712.80 | 折皱比例1:2.0 |
| 铝合金专用隔帘轨道 | 米 | 6.6 |  | 54 | 356.40 |  |
| 布头带（含加工费消毒定型）配套钩子 | 米 | 6.6 |  | 54 | 712.80 |  |
| 专用隔帘轨道吊杆（含固定配件） | 套 |  |  | 648 | 648.00 | 规格1米长每套 |

- 项目背景：南方医科大学中西医结合医院12号楼1楼国家中医药适宜技术研究推广中心采购安装床帘54套

- 主要技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用隔帘 | ▲1、检测指标（包含以下技术参数）： ①纤维含量：100%聚酯纤维（方法标准：FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007）； ②织物密度（根/10cm）：经向≥680、纬向≥540（方法标准：GB/T 4668-1995）；勾丝性能（级）：≥3方法标准：GB/T 11047-2008）；单位面积质量(g/㎡)：≥245（方法标准：GB/T 4669-2008）； ③起毛起球(级）：≥4（方法标准：GB/T 4802.1-2008）；水洗尺寸变化率/%：经向-0.4～0.5、纬向-0.3～0.4（方法标准：GB/T 8628-2013）；汽蒸尺寸变化率/%：经向-0.2～0.3、纬向-0.2～0.3（方法标准：FZ/T 20021-2012）；邻苯基苯酚(mg/kg)≤1（方法标准：GB/T 20386-2006） ④断裂强力（N）：经向≥1600、纬向≥2400（均可偏离±1%，方法标准：GB/T 3923.1-2013）；撕破强力（N）：经向≥350、纬向≥300（方法标准：GB/T 3917.2-2009）； ⑤厚度（mm）：≥0.7（方法标准：GB/T 3820-1997）；洗涤干燥后平整度（级）：≥4（方法标准：GB/T 13769-2009）； ⑥燃烧性能B1级（水洗101次后）：损毁长度（mm）：经向≤150、纬向≤150，续燃时间（s）：经向≤5、纬向≤5，阴燃时间（s）：经向≤5，纬向≤5（方法标准：GB/T 5455-2014）；甲硫醇成分浓度减少率（%）：≥70（方法标准：GB/T 33620.2-2017）； ⑦甲醛含量(mg/kg)：符合标准≤20（方法标准：GB/T 2912.1-2009）；pH值：符合标准4.0～7.5（方法标准GB/T 7573-2009）；异味：无异味（方法标准：GB 18401-2010）；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：禁用(限值量≤20mg/kg不得检出（方法标准GB/T 17592-2011）。 |
|  |  | ▲2、检测指标（包含以下技术参数）： ①遮光率（%）：≥75（方法标准：FZ/T62025-2015）；紫外线性能：UPF：≥50、T(UVA)AV：≤0.06%（方法标准：GB/T 18830-2009）； ②总光通量透射比（%）：≤0.1（检测方法标准：FZ/T 01009-2008）；织物悬垂性静态：a面：62、b面：65、ab面：63.5（均可偏离±1%，方法标准：GB/T 23329-2009）；有机锡化合物（mg/kg）：三丁基锡、二丁基锡、一丁基锡未检出（方法标准：GB/T 20385-2006）；耐唾液色牢度（级）：≥4（方法标准：GB/T 18886-2019） ③酚黄变色牢度（级）：≥4（方法标准：GB/T 29778-2013）；耐光色牢度（级）：≥6（方法标准：GB/T 8427-2019）；洗涤后外观：变色≥4（方法标准：GB/T 21294-2014）；耐干摩擦色牢度（级）：经向≥4、纬向≥4（方法标准：GB/T 3920-2008）；石棉纤维：未检出（方法标准：FZ/T 01057.1-2007、FZ/T 01057.2-2007）；耐水色牢度（级）：≥4（方法标准：GB/T 5713-2013）；水洗后扭曲率（%）：≤1（方法标准：GB/T 23319.2-2010） ④可萃取重金属（mg/Kg）：锑(Sb):≤3.0、砷(As):≤0.1、铅(Pb):≤0.2、镉(Cd):≤0.2、铬(Cr):≤0.3、铬(六价):≤0.2、钴(Co):≤0.10、铜(Cu):≤3.0、镍(Ni):≤0.20、汞(Hg):≤0.006（方法标准：GB/T 17593.1-2006、GB/T 17593.2-2007、GB/T 17953.3-2006、GB/T 17953.4-2006）；防污性能：防污性≥4（方法标准：FZ/T 01118-2012） ⑤含氯酚(mg/kg):五氯苯酚（pcp）:不得检出、2,3,5,6-四氯苯酚（TeCP）：不得检出（方法标准：GB/T 18414.1-2006）；织物耐磨性能（次）：≥20000（方法标准：GB/T 21196.2-2007）；耐汗渍色牢度（级）：碱汗渍≥4、酸汗渍≥4（方法标准：GB/T 3922-2013） ⑥透气率（mm/s）：750～800（方法标准：GB/T 5453-1997）；耐热压色牢度（级）：≥4（方法标准：GB/T 6152-1997）；耐酸斑色牢度（级）：乙酸溶液≥4、盐酸溶液≥4、硫酸溶液≥4（方法标准：GB/T 5715-2013） ⑦抗菌性能(%)（水洗101次后）：大肠杆菌抑菌率:≥98、金黄色葡萄球菌抑菌率:≥98、白色念珠菌抑菌率:≥98、肺炎克雷伯氏菌抑菌率:≥98（方法标准：GB/T 20944.2-2007）。 |
|  |  | - 防霉性能：黑曲霉；绳状青霉；球毛壳霉；绿色木霉；防霉等级0～1级（方法标准：GB/T 24346-2009）。 窗帘布两边包边3cm，底部包边10cm，顶部预留不少于5cm内止口，加工工艺：布帘打皱须从顶到脚上下一致。按照实际倍比例打皱，韩折调节工艺布头与绑带布帘面料的材质及颜色要一致，不能有布头带裸露在外面。车3公分边，10公分脚，窗帘布生产安装前必需洗涤一次、高温消毒一次。 |
|  |  | 以上▲1-2项提供投标人或所投产品制造商：(1)2024年1月1日至投标截止日,第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS 标识的检测报告扫描件，同时提供国家认证认可监督委员会官网（https://www.cnca.gov.cn/）检测报告查询截图，未按要求提供的做负偏离处理。 （2）同一产品所有技术指标须在同一份检测报告中体现，否则视为负偏离（同一个检测报告编号只能用在一个产品使用，如用在多个产品检测报告无效）。 |
| 2 | 铝合金专用隔帘轨道 | 1、轨道材质：铝合金；符合《一般工业用铝及铝合金挤压型材》(GB/T 6892-2015)的标准要求；符合《变形铝及铝合金化学成分》；（si）%≤0.42，（Fe）%≤0.30,(Cu）%≤0.04，（Mn）%≤0.02，（Mg）%0.45~0.9，(Cr)%≤0.015，（Zn）%≤0.10，（Ti）%≤0.02；(测试方法：GB/T20975.25-2008) 2、耐中性盐雾：喷雾48小时达1级（测试方法QB/T3826-1999）；轨道规格：宽≥15mm、高≥35mm，壁厚≥1.0mm；轨道外观质量：符合GB/T 6892-2015标准；角度偏差（度）≤0.1、平面间隙（mm）≤0.1、扭拧度（mm）≤0.2、切斜度（度）≤0.1、抗拉强度（Rm）：N/m㎡≥200、规定非比例延伸强度（Rp0.2）：N/m㎡≥180、断后伸长率（A50mm）：≥11％；轨道封盖：采用原生树脂或不锈钢，能卡在轨道不易脱落；托架：使用单触托架；轨道滑动流畅，静音效果较好。 |
| 3 | 专用隔帘轨道吊杆（含固定配件） | - 材质：铝合金；符合《一般工业用铝及铝合金挤压型材》(GB/T 6892-2015)的标准要求；符合《变形铝及铝合金化学成分》；（si）%≤0.42，（Fe）%≤0.30,(Cu）%≤0.04，（Mn）%≤0.02，（Mg）%0.45~0.9，(Cr)%≤0.015，（Zn）%≤0.10，（Ti）%≤0.02；(测试方法：GB/T20975.25-2008) - 圆管直径10mm，厚度≥10mm - 配套安装码：≥50mm*≥20mm铝合金材质 - 如隔帘安装的地方为铝制天花板，投标人应当在保证安装安全性下对轨道的安装进行加固，加固方式的强度、效果不得低于：从水泥天花上打入固定螺丝（螺丝深度不低于5CM）后向下延伸吊杆到铝制天花版上，再增加固定配件以加固后再安装轨道。 |
| 4 | 布头带（含加工费消毒定型）配套钩子 | - 纤维含量：100%聚酯纤维（方法标准：FZ/T 01057.1-2007、FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007）；甲醛含量(mg/kg)：不得检出（方法标准：GB/T 2912.1-2009）；耐水色牢度（级）：≥4（方法标准：GB/T 5713-2013）； 2、挂钩采用不锈钢材质；经久耐用；承重力强，拆装方便。 |

备注：包含设备费、运输费、安装费、验收费、壹年质保费及井道改建、装饰。

（四）施工工期：

生产周期为30个日历天、安装7个日历天。