宫腔检查镜设备用户需求

（拟采购数量2台，单价7.5万元/台，总价15万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 宫腔检查镜（拟采购数量2台，单价7.5万元/台，总价15万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） - 宫腔镜工作长度：300mm，检查镜最大插入部外径：≤3.7mm，治疗镜外鞘仅为4.5mm，视向角30°。 - 镜体自带进水阀门和进水通道，并且进水阀门可360°自由旋转。有些情况下不加外鞘也能做简单检查。 - 一条镜子配有两个不同直径的外鞘，一个直径更细，用于宫腔检查、一个带器械通道，用于治疗操作。 - 镜体采用进口高级不锈钢。内窥镜玻璃晶体、光纤、光锥等主要光学材料均采用德国进口。高清分辨率，带角度方向标，镜头采用蓝宝石。 - 外鞘在工作时可根据医生需求前后自由滑动调整插入部深度。 - 器械通道为双重密封防水设计，全自动磁片式阀体及内置式密封帽，有效避免了传统宫腔镜器械操作过程中的漏水问题。 - 诊、疗组合式设计，水滴形无创头端，形状与宫颈口更贴合，避免宫颈口损伤； - 活检钳、异物钳、剪刀，插入部分最大宽度≤1.6mm，钳头最大张开幅度≥70°，工作长度≥400mm。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 宫腔镜; 1; 套. 2; 镜鞘; 1; 支. 3; 操作器; 1; 支. 4; 异物钳; 1; 把. 5; 剪刀; 1; 把. 6; 活检钳; 1; 把. 7; 消毒盒; 1; 个. |
| --- | --- |