诊疗床（基础设备）设备用户需求

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 诊疗床（基础设备） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.饰面：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能；达到阻燃I级，通过香烟引燃试验-；色牢度≧4级，检测依据QB/T 《皮革 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙气》；具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力； 2.海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，75%压缩永久变形≦8，干热老化后拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，阻燃达到I级，通过香烟引燃特性试验； 3.脚架：采用1.2mm冷轧钢管，表面喷涂处理，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；且光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 定制海绵; 1; 台. 2; 医用皮革; 1; 台. 3; 钢架; 1; 台. |
| --- | --- |