亚低温治疗仪（冰毯）设备用户需求

（拟采购数量1台，单价8万元/台，总价8万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 亚低温治疗仪（冰毯）（拟采购数量1台，单价8万元/台，总价8万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1、采用加热技术和制冷双隔离系统，带升温、降温双重功能； 2、具有体表温度和体腔温度两种专用体温探头，监测范围30℃—45℃，精度：±0.1℃；可单路或双路进行体温检测； 3、体温监测报警：双路体温检测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出； 4、TPU材质毯、帽蜂窝状设计，毯帽中液体流动性好，降温快且均匀；其中冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近病人皮肤，体感舒适； 5、标配SD卡并具有SD卡存储功能，可实时记录10年以上科研工作、医疗效果评估的治疗时间、模式等参数，方便科室内部管理； 6、体积小，正面宽度≤0.30米，非常方便在病床间尤其是ICU室移动； 7、★配备网络信息输出端口。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 亚低温治疗仪主机; 1; 台. 2; 体温控制软件与预设程序; 1; 套. 3; 主机温度探头; 2; 个. 4; 患者核心体温探头; 2; 个. 5; 水循环冰毯; 2; 张. 6; 冰帽/头部降温带; 1; 个. |
| --- | --- |