半自动血凝分析仪设备用户需求（拟采购数量1台，单价3.5万元/台，总价3.5万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 半自动血凝分析仪（拟采购数量1台，单价3.5万元/台，总价3.5万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） - ▲方法学：光学法+机械法 - ▲配套试剂：凝血测试卡PT/APTT/TT/FIB/ACT - ▲上样本方式：使用移液器或定量采血管加样，20ul/测试 - ▲工作模式：将试剂卡插入仪器内，自动扫描条码并进行温度控制，将20ul枸橼酸钠抗凝的静脉全血加入加样孔内，仪器自动识别样本并开始测试 - ▲测试速率：约60个PT测试/小时，10分钟内可完成全部5个检测项目（正常样本） - 检测通道：1个检测通道 - 显示系统：3.5寸彩色触摸屏 - 软件系统：uCOS-III - 结果数据管理：最多可存储300条历史记录，12条质控记录 - 扫描系统：内置激光扫描器，可扫描测试卡上的一维条码 - 打印系统：可用miniUSB接口外接打印机 - 通讯硬件接口：网口、DB9串口、打印机接口、code卡接口 - 通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙 - 尺寸：约220×175×130mm （长×宽×高） - 重量：约860g - 操作温度：10℃-32℃ - 操作相对环境湿度：10%-80%（无冷凝） - 储存温度：-10℃-50℃ - 储存相对环境湿度：10%-90% - ▲电源：电源适配器：AC220±22V,50±3Hz，内部电池：7.2V (2节松下CR18650B ) - 放置要求：仪器应安装在牢固无振动的水泥或木质工作台上，具有良好的接地环境，避免阳光直射和机械颤动及强烈电磁场干扰，避免灰尘、挥发性气体的干扰，远离爆炸性气体或蒸汽以及腐蚀性物品。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 根. 3; 说明书; 1; 份. |
| --- | --- |