咳痰机设备用户需求（拟采购数量1台，单价8.5万元/台，总价8.5万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 咳痰机（拟采购数量1台，单价8.5万元/台，总价8.5万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1. 采用MIE机械性吸-呼技术，通过正负交变压力直接作用于气道，促进患者痰液排出 2. 具有自动模式、手动模式、叩击模式三种操作模式 3. 自动模式下可通过按键触发、压力同步触发、流量触发启动治疗 4. 吸气压力0 ~ +70 cmH2O 5. 呼气压力0 ~ -70 cmH2O 6. 吸气时间0.5 ~ 5.0 S 7. 呼气时间0.1 ~ 1.0 S 8. 暂停时间0.2 ~ 9.9 S 9. 触发灵敏度1 ~ 9档可选 10. 自动模式下上升时间4档可选 11. 助咳治疗时可自动显示吸气潮气量 12. 叩击模式下可调节频率50 ~ 550 次/分，吸呼比5:1 ~ 1:5 13. 标配血氧监测模块，可进行血氧饱和度及脉搏监测 14. 具有提示和报警功能 15. 医用液晶显示屏 16. 内置锂电池可支持移动使用。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 电源适配器; 1; 个. 3; 电源线; 1; 根. 4; 血氧饱和度探头; 1; 根. 5; 手动控制开关; 1; 个. 6; 便携包; 1; 个. 7; 说明书; 1; 套. 8; 耗材; 1; 套. |
| --- | --- |