空气波压力治疗仪设备用户需求

（拟采购数量1台，单价3万元/台，总价3万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 空气波压力治疗仪（拟采购数量1台，单价3万元/台，总价3万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1、供电电源： 220VAC，50Hz； 2、压力设定范围：1-32kPa，连续可调，压力调节精度1kPa； 3、定时时间： 5-99分钟，连续可调； 4、充气速度： 7-14秒/腔，调节步长1秒/腔； 5、输出控制方式：双路输出，通过一分二充气导管，至多可同时连接4个下肢6腔气囊； 6、人机交互界面：4.3寸彩色高清中文LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（模式、压力、设置时间、剩余时间、加压部位等）； 7、治疗模式：内置10种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）； 8、患者紧急停止保护：通过自控开关实现患者自主的紧急停止保护 9、压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位； 10、单腔零压力设置：可通过气管通道的关闭设置，实现单腔零压力，跳过特殊部位，满足临床需求； 11、患者治疗信息存储：采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目，也可帮助避免医疗纠纷 12、噪音控制：整机最大运行噪音≤60dB； 气囊结构：采用“瓦片式”设计，实现无压力死角，保证静脉血单向回流，保护静脉瓣膜； 气囊规格：适配小腿三腔、下肢三腔、足部+小腿四腔、足部+下肢四腔、下肢六腔、上肢六腔气囊，方便不同科室患者的需求； 13、主机尺寸和质量：≤12Kg，主机尺寸（长×宽×高）：360mm×270mm×175mm；配有台车，方便移动治疗。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 一分一充气管; 1; 个. 2; 一分二充气管; 2; 个. 3; 下肢气、下肢气囊内衬; 10; 个. 4; 连接堵头; 1; 个. 5; 患者自控线; 1; 条. 6; 台车; 1; 台. |
| --- | --- |