床边血气分析仪设备用户需求

（拟采购数量1台，单价8万元/台，总价8万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 床边血气分析仪（拟采购数量1台，单价8万元/台，总价8万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.▲检测项目：可直接检测项目不少于 17 项：PH、PCO2、PO2、Na＋ 、K＋ 、Cl— 、Ca＋＋ 、Glu、 Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、SO2、tBili。供全参数分析包或基础血气分析包可选，降低过度检查风险。（需提供说明书或彩页作为依据）。 2.测试方法：电极法，光学法（血氧）。 3.▲性能要求：使用不可拆分的一体式、多人份分析包。内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂。电极及管路系统免保养维修。（需提供说明书或彩页作为依据）。 4.▲生物安全：废液盒整合在试剂包内，从而降低更换时所带来的生物安全风险。（需提供说明书或彩页作为依据）。 5.▲耗材效期：消耗品效期可达半年，且所有消耗品（电极，试剂包，质控品）均可常温储存。所有消耗品上机效期＞30 天，且可同期更换，减少工作量和故障率。（需提供说明书或彩页作为依据）。 6.▲技术要求：具有实时监测微小凝块的功能，减少凝块带来的误差和堵包，若标本受到凝块影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。（需提供说明书或彩页作为依据）。 7.▲质控频率：仪器每日自动执行并免费配备 3 个水平或以上的内部质控，质控过程不消耗试剂数,显著节省科室费用。（需提供说明书或彩页作为依据并签订承诺书）。 8.▲质控要求：质控品集成在分析包内，以高频率主动进行实时、连续的质量控制，及时发现问题， 自动识别错误并提供失控和质控报告。（需提供说明书或彩页作为依据）。 9.▲实验要求：近三年每年参加国家卫生部室间质评的实验室数量不低于 600 个（需提供说明书或彩页作为依据）。 10.报告范围：氧分压可报告范围：6-690mmHg，钙离子可报告范围：0.11-4.25mmol。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 全自动血气分析仪; 1; 台. |
| --- | --- |