血氧夹设备用户需求（拟采购数量4台，单价0.04万元/台，总价0.16万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 血氧夹（拟采购数量4台，单价0.04万元/台，总价0.16万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.血氧饱和度（SpO₂）：测量范围 35% - 100%；70% - 100% 区间精度 ±2%，≤69% 无定义；分辨率 1%。 2.脉率（PR）：测量范围 30-250 BPM；精度 ±2 BPM；分辨率 1 BPM。 3.血流灌注指数（PI）：测量范围 0.2% - 30%，分辨率 0.1%（部分型号支持）。 4.传感器：红光（约 660 nm）+ 红外光（约 900 nm）双波长光电传感器，抗环境光干扰。 5.显示：LED/OLED 屏，含血氧、脉率、脉搏强度及低电量提示。 6.响应时间：5-10 秒快速出值，数据更新周期≤1 秒。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 说明书; 1; 本. |
| --- | --- |