转运床设备用户需求（拟采购数量1台，单价0.3万元/台，总价0.3万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 转运床（拟采购数量1台，单价0.3万元/台，总价0.3万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.外形规格：整体尺寸约1930mm×640mm×500/850mm，床面有效承载面积适配成人常规体型。 2.主体材质：车架采用优质碳钢喷塑，床面及护栏为进口 PE 材料一次成型，坚实耐污且易清洁。 3.调节功能：床面分体设计，背板可通过气弹簧控制 0-70° 单手调节；手摇螺杆带离合装置，可精准调节床面高度，适配不同场景接驳需求。 4.刹车系统：采用国际标准中控刹车，四轮同步制动，稳定可靠，单人即可轻松操作锁定。 5.脚轮配置：4只医用万向静音脚轮，聚氨酯材质，耐磨防静电，其中2只带定向辅助，推动灵活且无噪音干扰。 6.承重能力：额定安全承重 200kg，满足成人患者常规转运与急救承载需求。 7.附加设计：预留输液架插孔，床头尾板可快速拆卸，便于患者上下与急救操作。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 转运床; 1; 张. 2; 说明书; 1; 本. |
| --- | --- |