全自动化学发光免疫分析仪（POCT）设备用户需求（拟采购数量1台，单价1万元/台，总价1万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 全自动化学发光免疫分析仪（POCT）（拟采购数量1台，单价1万元/台，总价1万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） （一）、使用需求 - 操作简便：全自动化床旁操作，原始采血管全血上机检测，无需离心、无需手持加样枪方能检测。 - 检测原理：吖啶酯直接化学发光法，与检验科相同检测技术，结果准确度好。 - 试剂卡：单人份试剂卡，一张卡对应一个检测项目，不受标本量影响，避免造成试剂浪费。 - 快速出结果：可同时检测高敏TnI、NT-probnp、PCT、D-dimer项目，并可在15min内出全部结果，高效检测。 - 全自动仪器液路管理：液路全内置，没有外接废液桶、清洗液桶等，维护简单，同时提高生物安全性。 （二）、主要参数 1、检测原理：化学发光法。 2、检测项目：肌钙蛋白I（TnI）、肌红蛋白（Myo）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、脑利肽前体（NT-proBNP）、D-二聚体（D-Dimer）、降钙素原（PCT）、白介素6（IL-6）等。 3、全自动化：实现加样、混匀、孵育、清洗分离、检测、结果计算、出报告等全流程自动化，无需人工干预。 4、检测时间：单个检测项目出结果时间≤15min，满足胸痛中心要求。 5、样本类型：支持全血、血清、血浆样本，支持全血红细胞压积HCT真实测算。 6、试剂卡类型：采用单人份试剂卡独立包装，避免试剂浪费。 吸样方式：一次性TiP头自动吸样，无交叉污染风险。 7、液路管理：清洗液及管路集中于机器内部，方便科室管理。 8、废液处理：仪器自动收集所有废弃物，无外接排污管道或废液桶，实现固液分离，避免生物污染。 9、尺寸：机器宽度≤40cm，占地面积≤0.25㎡，方便放置临床科室操作台。 10、重量：重量≤40kg，适用于ICU临床科室。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 根. 3; 操作手册; 1; 本. 4; 快速操作卡; 1; 个. 5; 样本架组件; 1; 套. 6; 联网软件; 1; 套. |
| --- | --- |