动态心电记录器设备用户需求

（拟采购数量4台，单价2万元/台，总价8万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 动态心电记录器（拟采购数量4台，单价2万元/台，总价8万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1. 动态心电记录器一台 - 心电记录采集高达4096点每秒采样率,做为主要心电采集参数，注册证需对采样率予以体现。 - 3导12导联根据导联线自动识别。导联线具备易更换性，更换时不需借助第三方工具拆卸导线。 - 记录器可支持4根导联线进行记录三导联数据，最大程度降低使用耗材成本。 - USB2.0高速回放，支持HDMI高清数据回放线，确保数据安全可靠。 - 独立起搏通道，可达10240点每秒采样率，做为重要采集参数，注册证需对采样率予以体现。 - 支持长达3天记录 - 电源1节7号电池 - 特殊事件按钮、心电采集指示灯 - 迷你型记录器，尺寸88mm×55mm×21mm，重量小于100克（不含电池） - 支持晚电位数据采集 - 支持向量心电数据采集 - 10芯12通道同步记录，同步显示12通道心电波形,支持PC实时查看12导波形质量。 - 可兼容科室原有的动态心电图系统； 2. 动态心电分析系统软件 - *具有人工智能分析引擎功能； - *具有AI可变焦反混淆分析技术； - *具有三维立体散点图分析功能，三维散点图可任意角度旋转、编辑、分析与定位，快速准确提取复杂心律失常事件； - 具备新生儿心电波形的人工智能识别算法； - *散点图、时间散点图、反混淆叠加图集中应用功能，能够在同一界面进行编辑，可选择任意时间段间隔对散点图排序，叠加图可进行多倍放大，左右移动功能； - *在网络中断时，客户端软件能按权限实现分析端的所有功能； - 多参数模板排序工具，使模板能够按照提前率、面积、时间、间期排序，来满足不同病例，不同医生的分析要求，大大提高分析速度； - ▲具有时间散点图提早率分层编辑功能模块； - 全览图彩色打印及心律失常色彩编码； - 具有时间散点图面积比率分层编辑功能模块； - 起搏器页扫描功能，可迅速观察患者起搏器运行情况； - 全新的自动房颤、房扑分析及定位技术，可精确到逐波； - P波色谱图功能； - 全程抗基线漂移技术； - 高级心率变异分析、散点图分析及药物评价模块、三维ST段分析； - 晚电位及向量心电图分析； - 心律失常模板反混淆技术：可对模板进行12导联的静态叠加，异常形态一目了然，分析准确快捷； - *具有心率趋势、呼吸波技术筛查“睡眠呼吸暂停综合征”的分析功能； - T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析； - 室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分； - 室上早提前率直方图分析：使室上早分析更加精确； - 心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能：HRT是新发现的一个强有力的心梗患者死亡危险预测指标，不仅具有独立性，还与LVEF具有协同性； - 强大的ST段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描，医生可以根据心率变化对任何时段ST重新定标分析； 另外还显示全面的12导联ST段三维趋势图，使观察心肌缺血发生部位更加直观； - 高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器；自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等； - 与动态血压同步监测，生成动态心电报告、动态血压报告及相互关联报告； - 电子邮件功能可使动态心电数据和报告轻松地发给其它医生，实现远程会诊； - 强大的数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。具有光盘移动硬盘输入输出功能； - 支持包括中文、英文、法文、德文、西班牙文、俄文、意大利文、葡萄牙文、匈牙利文、波兰文等十种语言； - 兼容最新Window 7/Window10； - QT离散度分析； - 心率减速力（DC）分析：新发现的心梗患者死亡危险预测指标； - 最新科技连续心率减速力(DRs)分析:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究； - 新型DRP快速模板分析技术：大幅提高编辑速度； - 最新的第二代反混淆技术，可进行分类叠加及分析； - 编辑模板内可逐波观察散点图，支持散点图编辑功能； - 自定义波形形态归类技术 (CEPCT)； - 集约式模板批量匹配分类技术（TBMCT)； - 动物实验模式分析技术：可对动物心脏实验进行分析； - 多形性室早分类及报告：可将多形性室早的分布图、百分比统计； - 房早双搏模版显示：进一步提高房早的编辑准确度； - 软件支持多天记录及分析：12导3天、3导7天； - 心电图智慧滤波技术 iFilter，滤波效果更好，心电图无损失； - 智能房速快速编辑； - 最新MC智能R波识别技术，大幅提高R波识别技术，对低矮及干扰中的R波均能准确识别； - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 动态心电记录器; 3; 套. 2; 动态心电导联线; 3; 条. 3; 背套; 3; 个. 4; 合格证; 3; 个. 5; 说明书; 1; 本. |
| --- | --- |