南方医科大学中西医结合医院智慧停车场管理系统采购需求书

一、项目概况

本项目为医院2进3出停车场智慧化升级改造，需搭建一体化车牌识别停车管理系统，兼容新旧系统平稳切换，覆盖车辆分类计费、人员权限管理、应急保障、月租管控、新能源车管理、黑名单治理、移动运维等全场景功能，同时配套硬件设备、平台软件、安装施工、人员培训及售后保障，满足医院医患、职工、来访人员停车管理需求，符合行业规范及院内管理制度。

二、总体建设要求

1. 系统整体稳定可靠、识别精准、通行高效，适配医院高车流、多车型、复杂通行场景，杜绝长期拥堵、系统瘫痪等问题。

2. 实施阶段采用新旧系统并行运行模式，全程不影响医院正常停车、诊疗秩序，实现无缝切换。（现用设备为安居宝：安云A2）

3. 具备断网、断电、设备故障等多重应急能力，支持脱机运行、网络备份、手动操控，保障通行不中断。

4. 支持多角色分级权限管理、数据留痕、报表导出，满足院内管理、财务对账、上级审计等使用要求。

5. 所有硬件、软件、施工、服务符合国家、行业及广州市停车场管理相关标准，设备原厂正品，无知识产权纠纷。

标准参考：国家标准GB/T 35548-2017《机动车电子标识通用规范》：车牌识别、车辆信息存储、识别精度、数据编码规范； ◦ GB/T 34944-2017《出入口控制道闸》：道闸机械性能、防砸、使用寿命、防护等级、噪音限值； ◦ GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》：400 万黑光摄像机视频传输、存储、对讲接口标准； ◦ GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》：系统分级权限、操作日志留痕、数据安全、黑名单信息加密存储； ◦ GB 4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》：设备 IPX4、IP54 防护等级判定依据。

行业标准 GA/T 1093-2013《出入口控制管理系统技术要求》：车牌识别一体机、脱机运行、黑白名单、应急通行规范； ◦ JT/T 794-2019《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》：车辆抓拍、识别速度、防伪车牌识别技术要求。

3. 6. 供应商需提供设备供货、运输、安装、调试、试运行、操作培训、全周期维保等一体化服务。

三、硬件设备技术参数及采购要求

本项目共计2进3出车行通道，具体参数及配置要求如下：

（一）出入口控制机（共5台）

1. 市场最新分体式控制机，入口2台、出口3台。（分体式车场	注：出入口控制机是当前 2024–2026 全行业高端改造主流机型，区别传统一体式立柱，采用模块化物理分离架构：抓拍 AI 相机、主控计算机箱、显示交互屏、语音对讲、补光单元相互独立，通过标准 TCP/IP、RS485 标准化总线联动；各模块独立立柱 / 独立点位安装，互不集成在同一机箱）

2. 硬件配置：搭载四核高频处理器、2G内存、市场最新系统；配备400万黑光摄像机、≥21.5寸工业级LCD显示屏，支持昼夜模式自动切换、暖光补光。

3. 识别性能：全天候车牌识别率≥99.8%；含防伪识别速度≤0.5秒，不含防伪识别速度≤0.3秒。

4. 存储能力：单台设备用户存储容量≥20万条，车辆通行记录存储≥5万条。

5. 基础功能：支持车牌识别、无牌车扫码入场、可视对讲、剩余车位显示，防护等级≥IPX4。

6. 工作环境：工作电压AC220V±10%，工作温度-25℃~70℃。

（二）道闸（共5台）

1. 最新型号道闸 ，右向机型，配备发光道闸杆。

2. 性能参数：额定功率150W，运行噪音≤70分贝；闸杆开合速度1.2~4.5秒可调；机芯使用寿命≥500万次，防护等级IP54。

3. 环境要求：工作电压AC220V±10%，工作温度-25℃~70℃，工作湿度≤90%（无凝露）。

4. 附加配置：集成雷达检测功能，支持防砸车、自动感应落杆；配备手动离合装置，支持极端情况下手动抬杆。

（三）系统管理中心设备

1. 智慧停车平台：平台1套，包含移动岗亭、优惠策略配置、车行云服务、数据统计、黑名单管理等全功能模块。

2. 网络设备：8电口交换机2台、单模光纤收发器4个、光纤跳线8个、光纤耦合器16个、光纤尾纤16个、光纤终端盒4个。

3. 配套设备：带天线孔工程电控箱2台，内置轴流风机、电源插座。

四、软件系统核心功能要求

（一）车辆分类计费与优惠管理

1. 基础收费标准：按广州市政府指导价《穗发改规字（2021）2号》，可在后台灵活调整。

2. 就诊车辆优惠

人工核验就诊单据，车主扫码领取优惠券实现费用减免。

- 住院患者：支持护士站或出院结算窗口发放电子优惠券，抵扣停车费用。

- 配套设置：开辟就诊车辆专用通行通道，配备语音引导及标识，提升通行效率。

3. 新能源车辆及充电联动优惠

- 系统设置新能源车专属标签，基础停车费可享受减半优惠。

- 充电桩与停车系统一体化集成，支持充电减免对应时长停车费、低谷电价折扣、充电积分兑换停车券等多重优惠。

4. 对公结算：对公账户结算费率0.6%，结算周期T+1；支持微信、支付宝正常支付及断网离线蓝牙支付。

5. 电子票据：平台对接2000元/年，支持缴费后自动推送、离场扫码申领电子发票，满足个人及企业开票需求。

（二）月租车辆全流程管理

1. 到期提醒：月租到期前7天、3天、1天，自动向车主发送短信提醒，场内LED屏同步滚动提示；重点车辆可提供一对一人工提醒。

2. 宽限期管理：月租到期后设置3天宽限期，宽限期内按临时车辆标准计费，出入口语音提示续费。

3. 逾期处置：宽限期结束未续费，自动移出月租白名单；超期车辆发送逾期告知，限制优惠权益。

4. 欠费注销：长期欠费车辆纳入欠费黑名单，限制入场；逾期拒不缴费的，配合院方依法追讨欠费。

（三）多级权限与账号管理

采用角色权限分级模式，所有操作日志全程留痕，支持PC端、移动端双端管理：

1. 超级管理员：拥有全系统最高权限，可增删账号、调整费率、查看全量报表、管理黑白名单、调取监控。

2. 财务管理员：仅可查看、导出营收报表，完成对账结算，无费率修改、账号管理权限。

3. 日常运营管理员：负责车辆进出管理、场内车辆查询、异常道闸处理、黑白名单维护、移动岗亭操作。

（四）黑名单车辆分级管理

建立三级黑名单体系，支持自动识别、拦截、报警：

1. 逃费黑名单：自动记录逃费车辆，再次入场时提示补缴欠费，结清后方可通行。

2. 违规黑名单：院方可手动录入占道、堵门、占用急救通道等违规车辆，禁止入场。

3. 执法联动黑名单：预留公安、交管涉案车辆数据库接口，识别涉案车辆后静默报警，同步推送至安保及监控中心。

4. 黑白名单增删操作设置审批流程，仅授权人员可操作。

（五）场内车辆及“僵尸车”治理

1. 系统自动生成场内车辆库存报表，可按停放时长分类统计。

2. 停放超72小时车辆自动触发预警，向管理员推送短信/APP提醒。

3. 支持超时车辆白名单设置，豁免急救车、公务车、施工车辆等特殊车辆。

4. 对长期滞留“僵尸车”，按院内标准计费追缴欠费；联系不上车主的，配合院方执行清障、拖车流程，相关费用由车主承担。

（六）移动岗亭功能

1. 移动终端（手机/PAD）实现现场收费、优惠核销、异常车辆登记、道闸手动控制。

2. 支持无牌车、污损车牌人工录入信息，处理各类通行异常。

3. 实时调取现场监控、远程语音对讲，查看班次营收数据、实时对账。

4. 适用于车流高峰疏导、节假日、设备故障等应急场景。

五、断网、断电、设备故障应急保障要求

1. 脱机运行（断网应急）

所有出入口设备支持纯脱机独立运行，本地可存储大于等于5000个固定车牌、大于等于10000条通行记录；脱机状态下正常识别、计费、抬杆，网络恢复后数据自动同步至云端。系统网络故障时，自动切换4G/5G无线网络备用。

2. 断电应急

配置UPS不间断电源，保障核心设备断电后正常运行1-2小时；长期断电场景可启用备用发电机。

3. 设备故障应急

每台道闸配备手动离合装置，安保人员可手动摇杆抬杆；故障期间启用移动岗亭作为临时收费终端，保障通行秩序。

六、施工实施要求

1. 整体施工方案执行新旧系统并行运行7天，在原有设备前端加装新设备，双系统实时数据同步，全程不影响院区停车及就医秩序。

2. 施工单位配合院方完成设备点位确定、管线布设、车位线重划及编号等基础工作，施工规范符合弱电、安防工程标准。

3. 项目试运行选取单组出入口试点运行1-2周，测试无误后全面切换上线。

4. 施工期间做好现场防护、安全警示，及时清理施工垃圾。

七、院方配合事项（供应商配合对接要求）

1. 供应商配合院方完成现场勘测，提供布线、设备安装技术标准，院方提供稳定220V电源、≥300M专用光纤宽带。

2. 协助院方梳理月保车辆信息表，完成白名单初始化配置；配合院方制定并落地院内停车管理办法、各类收费及优惠细则。

3. 安排专人对接项目进度，分批次为系统管理员、保安、财务人员开展全功能操作培训，确保人员熟练使用。

4. 预留外部平台接口，后续配合院方完成城市停车平台等系统的数据对接与开发。

八、维保服务要求

针对本项目2进3出全套车牌识别系统及配套设备提供全保维保服务，覆盖所有软硬件核心组件：

1. 紧急故障：接到报修后2小时内到场处置，优先解决车牌识别失效、道闸卡死、系统瘫痪、车辆拥堵等问题，第一时间恢复通行。

2. 常规故障：及时处理设备损坏、线路故障、软件闪退、数据异常、补光灯故障等问题，免费更换相机、道闸配件、主板、地感线圈等所有核心零部件。

3. 建立常态化巡检机制，定期对设备、系统进行检测、维护、升级，出具维保记录。

九、其他要求

1. 所有设备提供原厂合格证书、质保凭证、检测报告，拒绝翻新、改装、三无产品。

2. 项目整体报价包含设备、运输、安装、调试、辅材、施工、培训、税费等全部费用，为包干总价。

3. 项目交付后提供完整竣工资料、操作手册、运维文档。