医院 3 套 LED 显示屏维修及年度维保市场调研统一需求

- 项目概况

- （一）现状说明

- 医院3套LED大屏（门诊户外 LED 大屏、会议室外分段组合长条 LED 屏、会议室内主高清 LED 大屏）均已过原厂质保，普遍存在坏点、局部暗区、色彩色差、播放卡顿、接收卡损害、电源老化、线路接触不良等问题；尤其门诊户外LED大屏存在雨天进水花屏隐患，会议室主屏故障将直接中断医疗教学会议，需稳定、快速的维保抢修保障。

（一）维保服务范围（3 套LED 全彩屏整体打包）

- 门诊户外 LED 大屏 型号尺寸：9600mm（宽）×2400mm（高），型号P2.5,户外防水全彩屏，安装于门诊外墙，宣教内容，露天环境温差、雨水、灰尘侵蚀严重；配套箱体、防水模组、开关电源、接收卡、发送主机、配电箱、散热风机、播放控制系统。

- （2022年8月验收开始使用）

- 会议室外分段组合长条 LED 屏总尺寸：（4000+2080+5760+2080+4000）mm ×2560mm，型号P2.5,室内分段拼接式全彩屏，用于会议预告、院内通知；多段模组拼接，线路复杂，易出现拼接色差、分段黑屏、信号卡顿。（采购时间是：22年3月；运营时间是：22年8月）

- 会议室内主高清 LED 大屏尺寸：6720mm（宽）×2880mm（高），室内高清主显示屏，型号P2.5,承担全院大会、学术培训、远程视频会诊、教学直播，业务保障等级最高；配套视频处理器、信号矩阵、多通道电源、收发卡、投屏工控主机。（采购时间是：22年3月；运营时间是：22年8月）

（二）服务周期

1 年（自合同签订之日起 12 个月），包含LED屏幕局部调整更换、日常预防性巡检、全年故障应急抢修、重大活动现场保障等服务。

- 统一通用维保服务要求

1. LED屏幕局部调整更换

1）会议室内主屏局部更换包括不限于LED 模组、开关电源、接收卡、发送卡、视频处理器、线材等，保证兼容性无色差。

2. 定期预防性巡检

1）门诊户外屏、会议外长条屏：全年4 次季度上门全面巡检，并提交巡检报告；

2）会议室内主屏（高度保障）：全年6 次双月深度巡检，并提交巡检报告；

统一巡检内容：① 屏体、箱体、拼接框架、防水胶条、排水孔全面检查紧固；② 模组、电源、排线、信号接头除尘、电压负载检测；③ 整机亮度、白平衡、色彩逐点校准，消除明暗色差；④ 控制柜、播放主机、视频处理器、交换机深度除尘；⑤ 控制系统参数备份、播放软件 / 固件优化调试；⑥ 现场出具标准化巡检报告，列明隐患及整改方案。

3. 全年故障应急抢修机制

1) 技术支持热线及抢修待命：7×24 小时

1）报修响应时间：15 分钟内技术人员电话对接；

2）一般故障（少量坏点、局部暗屏、播放卡顿）：4 小时内到场处置；

3）重大故障（全屏黑屏、大面积花屏、会议中途故障）：1.5 小时内工程师到场；4）夜间、节假日、门诊高峰、学术会议紧急抢修不收取加急溢价；

5）维修更换配件统一质保，同一故障重复3次，免费更换同等级以上设备，并保证兼容性无色差。

4. 重大活动现场保障（仅室内大屏）

全年不少于 8 场全院重大学术会议、远程会诊提供现场驻场技术保障，无额外收费；

4. 配套增值服务

1）全年整机深度清洁、线路规整整理；

2）播放系统远程调试、定时播放设置、素材排版指导；

3）全院大型会议、义诊、学术活动会前免费专项预检；

4）免费投屏、多画面分割、远程视频会议信号调试培训；

5）服务商本地常备 LED 模组、电源、接收卡、图像处理器等常用备件，缩短抢修时间机制。

5. 安全作业要求

户外大屏巡检、维修涉及高空作业，服务商自行配备安全防护设备，承担全部高空施工安全责任。

三、供应商报价填报统一要求

供应商须同时提供分别为门诊户外屏、会议外长条屏、会议室内主屏，每个屏维保内容明细清晰列明：

- 1 年维保总含税报价；

- 方案包含范围：人工、巡检、上门费、常规耗材、备件覆盖范围；

- 维保包含配件统一清单（LED 模组、开关电源、接收卡、发送卡、视频处理器、线材、配电箱等）；

- 驻场保障、夜间抢修、高空作业是否额外收费；

- 故障超时修复、重复故障赔付承诺；

- 本地备件仓、服务团队配置、近三年 LED 维保同类业绩案例。

四、报价方案标准区分规则（供应商严格按此框架报价）

全保障全包方案（重点保障会议室主屏）

- 巡检：完整季度巡检；

- 备件政策：维保期内所有常规硬件配件全包免费更换（模组、电源、收发卡、线材、小型电源、视频处理器等，不含主控工控主机）；

- 应急响应：重大故障 1.5 小时到场；

五、调研交付成果要求

- 供应商资质文件：营业执照、公司运维相关资质、工程师资质、近三年LED大屏维保合同案例复印件；

- 三套方案完整报价明细表（分别列明单屏维保单价、合计总价）；

- 备件价格清单、应急抢修服务流程、备件储备方案；

- 完整维保服务实施方案、巡检计划表、故障处理流程、安全施工方案。

六、验收考核标准

- 全年巡检次数、记录完整，无缺检漏检；

- 故障响应、到场时效满足方案承诺，超时按约定扣减费用；

- 维修后屏幕无花屏、黑屏、明显色差，画面显示均匀；

- 会议主屏无因维保服务缺失造成会议中断事故；

- 维保期满提供完整年度维保台账、故障记录、巡检报告汇总。